二、安装说明（2）

JL2617电动翻转式安装示图2

.3.

三、主要技术参数

品    名： 车用液晶彩色显示器

型    号： JL2617电动翻转式

电视制式： PAL / NTSC

显示器件： 主动矩阵式TFT液晶显示板

屏幕尺寸： 17吋337.92(H)×270.34(V)

像    素： 17吋1280（H）×1024（V）

亮    度： 17吋420 cd/m2

对 比 度： 17吋500∶1

响应时间：  ≤8ms

视    角： ≥75/75º（左/右），≥75/60º（上/下）

连接端子： 1、视频输入接口

2、+24V电源输入接口

使用电源： +24V直流电源

功    耗： 60W(MAX)

重    量： 17吋电动翻转式约8.5㎏

使用环境： 温    度：  0℃～50℃     相对湿度：  10%～90%

大气压力：  86KPa～106Kpa

.4.

四、请求修理之前

下列现象并不确定本机已坏。在请求修理前请按下述方法检查一下。

| 现 象 | 原 因 及 处 理 方 法 |
| --- | --- |
| 无 图 像 | VCD/DVD等是否正在播放 请关本机电源，5秒后重新打开本机电源 VCD/DVD等信号线、插头是否接好 |
| 无 声 音 | ◇ 本机无声音系统，播放VCD/DVD等时请用车载音响的声音系统。（音量是否正确调节了） |
| 图像暗黑 | 是否环境温度太低 是否受强光直射 ◇ “亮度”、”对比度”是否正确调节了 |
| 图纹干扰 | ◇ 可能受到汽车发动机、汽车电器、高压电线、霓虹灯等电磁干扰 |
| 无 彩 色 | ◇ VCD信号太弱，色度是否调节好 |

五、装箱说明

本产品装箱包装件包括如下部件：

显示器                                    1台

使用说明书(内含保修卡)                     1本

5M视频线(开关屏中继线)                  各1根

M8*25内六角安装螺钉                      4颗

M4*6螺钉                                 2颗

6.3型二孔接线插头                          1套

（产品如有更改恕不再另行通知）

.5.

二、安装说明

本产品安装型式简单、方便。JL2617为电动翻转式安装结构（见安装示图1、2）。

JL2617电动翻转式安装示图1

.2.

一、注意事项

连接电源时，应确认电源正负极性正确。长时间不使用请断开电源线。

本机使用在+24V电源的车辆（负极接地，+24V的汽车）。

切勿试图自行拆机维修，如果出现故障，请立即关掉电源，并通知本公司或经销商。本机内有高压并由许多精密的电子元件组成，如果拆卸或改装可能会对人体或显示器本身造成损害。

存储或使用时尽量避免湿气、灰尘、蒸气、油烟、直射阳光等。

本机储存温度：-20℃～60℃

本机使用温度： 0℃～50℃

清洁时请先断电，用软布擦去机上污垢，请勿使用稀释剂或其它化学清洁剂。注意手不要碰触到液晶屏。

请保证本机周围空气流通，使本机通气孔不被堵塞。

请注意：  为了您和他人的安全，驾驶汽车时请勿观看节目或操作本机。

.1.

| 保修卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |
| 用户 | 名称 |  | 电话 |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |
|  | 车型 |  | 车牌号 |  |
| 购买日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 维修记录 | 1 | 维修员: 年 月 日 |  |  |
|  | 2 | 维修员: 年 月 日 |  |  |
|  | 3 | 维修员: 年 月 日 |  |  |

.6.

目    录

一、注意事项  ···············································  1

二、安装说明  ···············································  2-3

三、主要技术参数 ············································  4

四、请求修理之前 ············································  5

五、装箱说明  ···············································  5

六、保修卡  ·················································  6-7

前  言

公司简介: 广州聚融电子科技有限公司,是一家研发、生产、销售于一体的综合性企业,主要产品有:车载液晶彩色显示器、车载DVD、硬盘播放机、倒车后视等车载音视频产品。

公司本着客户满意为宗旨、质量保证为后盾、技术创新为先导的管理理念,全力为广大客户服务。

承蒙厚爱选择聚融科技车载液晶彩色显示器，谨表谢意。

为能充分享用本产品的特点并确保长期无故障使用，务请仔细阅读本说明书，并遵守其中所列事项。

本产品采用全新技术彩色主动矩阵式TFT液晶显示板；具有高显示品质、重量轻、省电、无辐射等特点。能使您得到舒适、安全、环保的全新视觉感受。外形美观大方、耐用抗冲击。产品安装型式简单、方便，可直接驳接各种VCD、DVD、硬盘播放器等视频信号。

| 保修卡 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |
| 用户 | 名称 |  | 电话 |  |
|  | 地址 |  | 邮编 |  |
|  | 车型 |  | 车牌号 |  |
| 购买日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 维修记录 | 1 | 维修员: 年 月 日 |  |  |
|  | 2 | 维修员: 年 月 日 |  |  |
|  | 3 | 维修员: 年 月 日 |  |  |

保修章程:本说明书中所有机器,保修壹年,人为损坏概不保修,责任认定由全国各销售网点的技术人员负责管理,

.7.

制造商：广州聚融电子科技有限公司

售后服务热线：86-020-36826028

地址： 广东省广州市花都区高新技术开发区

网址：www.Cnjurong.com    www.gzjurong.cn

电动翻转式系列车用液晶彩色显示器

使

用

说

明

书

在使用本产品前请详细阅读本说明书,并将其妥善保管,以便日后参考